ПрАТ "Івано-Франківськцемент"

оголошує проведення тендеру по визначенню фірми

для заміни платформи на автомобільній вазі.

Поставка та ввід в експлуатацію залізобетонних платформи для автомобільних ваг 80т. на

ПрАТ “Івано-Франківськцемент”

Для проведення модернізації автомобільних ваг в кількості 2-х (двох) штук 80т., на підприємстві ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, потрібно виконати наступні роботи, а саме:

-Поставка обладнання;

-Встановлення платформ;

-Монтаж електричний;

-Пусконалагоджувальні роботи;

-Навчання персоналу;

- Проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічного регламенту за модулем F;

-Сертифікат відповідності, паспорт

Вага повинна відповідати наступним вимогам:

| № | Опис | Тех. дані |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип зважування | Комерційне |
| 2 | Матеріал зважування | Сипучі матеріали |
| 3 | Максимальна наважка | 80т. |
| 4 | Тип платформи | Бетонна, суцільна |
| 5 | Довжина платформи | # 18,5 м. |
| 6 | Ширина платформи | # 4 м |
| 7 | Тип виконання ваг | # Котлованний |
| 8 | Кількість зважувань в добу | # 100 |
| 9 | Бетонні роботи | згідно креслень та рекомендацій переможця тендеру виконає замовник. |
| 10 | Давач (аналоговий) | HBM або FLINTEC |
| 11 | Вузол вбудови виробництва фірми HBM або FLINTEC | Вузол вбудови HBM або FLINTEC |
| 12 | Кількість давачів (на одну платформу) | 6-8 |
| 13 | Ціна поділки | 20/50 |
| 14 | Зв'язок між ваговим процесором та S7-1500 | PROFIBUS |
| 15 | Ваговий процесор | Залишається існуючий вагопроцесор фірми SIEMENS (SIWAREX) |
| 16 | Т-подібна гума по контуру ваги. | Т-подібна гума |

Витрати на доставку обладнання в село Ямниця, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, несе виконавець робіт.

В об’єм робіт які виконує виконавець, також входить:

- монтаж кабельних трас та протяжку кабелів від давачів до вагового процесора– виконує виконавець робіт.

- додаткові монтажні вузли між тензодавачом та опорами фундамента поставляє виконавець. Замовник монтує виключно закладні деталі в рамках фундаментних робіт.

-навчання персоналу та надання повного пакету робочої документації на вагу:

1)схеми електричні принципові; 
2)кабельний журнал і таблиці підключень;
3)складальне креслення;
4)специфікація обладнання;
5)функціональну схему

6) паспорт

7) креслення бетонних та будівельних робіт.

8) документація на тензодавачі

Умови оплати :

40% аванс; 30% після повідомлення про готовність до відвантаження; 30% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт та реєстрації податкових накладних

Умови доставки: DDP на склад замовника робіт.

Гарантія:

- 10 років на платформу

- 2 роки на тензометричне обладнання

Термін виконання:

Термін виконання повного об’єму робіт 4-6 тижні з моменту здійснення авансового платежу.